Windows Qt 小车显示与 2D Nav Goal 接口说明

当前决策：Qt 端点击目标点时只确定目标 x/y。目标朝向不由用户拖拽箭头决定，而是读取当前 map -> base_link 的小车 yaw，并把这个 yaw 写入 /move_base_simple/goal。

1. 要实现什么

Qt 现在已经能拿点云做渲染。下一步是在点云/地图坐标里显示小车、显示导航状态，并能像 RViz 的 2D Nav Goal 一样下发目标。

只做“点一下目标位置”。目标朝向保持小车当前 yaw，不做拖动方向箭头。后续如果需要精确朝向，再扩展成拖拽箭头。

Qt 端只发布导航目标 /move_base_simple/goal 和取消 /move_base/cancel，不发布 /cmd_vel、/smoother_cmd_vel 或任何底盘速度 topic。

如果地图、点云、小车图标明显不重合，不允许发远距离目标。先修地图/定位，再做导航任务。

2. 坐标系约定

| 名字 | 含义 | Qt 端怎么用 |
| --- | --- | --- |
| map | 全局地图坐标系 | Qt 场景的固定世界坐标。目标点必须用 map 坐标发布。 |
| base_link | 小车车体坐标系 | 用 map -> base_link 得到小车位置 x/y 和当前 yaw。 |
| laser_link | 雷达点云坐标系 | 原始 /rslidar_points 的 frame_id。点云若要和地图/小车对齐，需要 TF 变换到 map。 |
| ascamera_hp60c_ln_1 / ascamera_hp60c_ln_2 | 两路深度相机坐标系 | 第一版可不接深度点云，避免带宽和性能问题。 |

核心判断：Qt 端如果拿不到 map -> base_link，就不能画小车当前位置，也不能开放“发送目标”按钮。

3. Qt 需要接的 Topic 清单

| Topic | Type | 方向 | 用途 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| /rslidar_points | sensor_msgs/PointCloud2 | 订阅 | 原始雷达点云。frame_id=laser_link，约 10 Hz，约 4.8 MB/s，约 18k 点/帧。Qt 可以试接，但要做好限频/异步渲染。 |
| /tf | tf2_msgs/TFMessage | 订阅 | 动态坐标变换。必须解析 map -> base_link。 |
| /tf_static | tf2_msgs/TFMessage | 订阅 | 静态坐标变换。用于 base_link、laser_link、相机等固定关系。 |
| /move_base/status | actionlib_msgs/GoalStatusArray | 订阅 | 导航任务状态：空闲、执行中、到达、失败、取消。 |
| /move_base/NavfnROS/plan | nav_msgs/Path | 订阅 | 全局路径。用于画一条从当前位置到目标的大路径。 |
| /move_base/TebLocalPlannerROS/local_plan | nav_msgs/Path | 订阅 | 局部路径。用于显示短距离实时避障/跟踪路径。 |
| /move_base_simple/goal | geometry_msgs/PoseStamped | 发布 | Qt 点击目标后发布。frame_id 必须是 map。yaw 暂时使用当前小车 yaw。 |
| /move_base/cancel | actionlib_msgs/GoalID | 发布 | 取消当前导航目标。 |
| /chassis_info_fb | yhs_msgs/FwChassisInfoFb | 订阅 | 建议接入安全状态：急停、遥控接管、档位、电量、底盘反馈速度。 |
| /ascamera_hp60c_ln_1/rgb/image0 | sensor_msgs/Image | 订阅可选 | 相机 1 RGB，约 8 Hz，第一版可选。 |
| /ascamera_hp60c_ln_2/rgb/image0 | sensor_msgs/Image | 订阅可选 | 相机 2 RGB，约 9 Hz，第一版可选。 |

不要第一版就接：/ascamera_hp60c_ln_1/depth/points 和 /ascamera_hp60c_ln_2/depth/points 带宽明显更高，容易拖垮 Windows Qt 渲染。先把雷达点云、TF、小车图标和 Nav Goal 做稳。

4. 点云消息里有什么

Qt 需要根据 fields、point_step、row_step、height、width 解析 data。这个车当前 /rslidar_points 是 height 约 18231，width 1，point_step 26。

# 典型头部信息
header:
  stamp: ...
  frame_id: "laser_link"
height: 18231
width: 1
point_step: 26

# Qt 端要做的事
1. 按 PointCloud2 字段定义从 data 中解析 x/y/z/intensity 等字段。
2. 用 TF 把 laser_link 下的点变换到 map，或者至少明确这是雷达局部坐标显示。
3. 渲染线程和 ROS 接收线程分开，避免订阅回调阻塞 UI。

5. 小车图标怎么显示

订阅 /tf 和 /tf_static，维护一棵 TF 树。核心实时变换是 map -> base_link。

小车图标中心放在 map -> base_link 的 translation.x / translation.y。

图标朝向使用 map -> base_link 的 yaw。可以画箭头、车体矩形或模型，但第一版只要能看清车头方向即可。

# /tf 中需要用到的核心内容示例
transforms:
  - header.frame_id: "map"
    child_frame_id: "base_link"
    transform:
      translation: {x: 1.158, y: -6.679, z: 0.000}
      rotation: {x: 0.002, y: -0.001, z: 0.145, w: 0.990}

# 四元数转 yaw
currentYaw = atan2(
  2 * (w*z + x*y),
  1 - 2 * (y*y + z*z)
)

显示验收：人在现场移动小车或让小车做小范围导航时，Qt 上的小车图标应该跟着移动，车头方向也应该同步变化。否则先不要开放发目标。

6. 发送目标点：保持当前 yaw

用户在 Qt 点云/地图视图里点击一个目标点，Qt 得到 map 坐标下的 targetX、targetY。

Qt 同一时刻读取当前小车 yaw，也就是 map -> base_link 的 yaw。

发布 /move_base_simple/goal 时，position 写 targetX/targetY，orientation 写 currentYaw 对应的四元数。

这一版不要拖动方向箭头，不让用户单独指定目标 yaw。

# 发布 topic
/move_base_simple/goal

# 消息类型
geometry_msgs/PoseStamped

# 伪代码
PoseStamped goal;
goal.header.frame_id = "map";
goal.header.stamp = now();
goal.pose.position.x = targetX;
goal.pose.position.y = targetY;
goal.pose.position.z = 0.0;

# 重点：这里不是鼠标拖拽出来的角度，而是当前小车 yaw
float yaw = currentRobotYawFromMapToBaseLink;
goal.pose.orientation.x = 0.0;
goal.pose.orientation.y = 0.0;
goal.pose.orientation.z = sin(yaw / 2.0);
goal.pose.orientation.w = cos(yaw / 2.0);

publish(goal);

当前目标是先把“Qt 能点目标并让 move_base 接收”跑通。保持当前 yaw 可以减少 UI 复杂度，也避免拖拽方向箭头造成误操作。

7. 导航状态怎么显示

订阅 /move_base/status。status_list 为空时，Qt 显示“空闲/没有目标”。

status_list 不为空时，一般取最后一个状态作为当前目标状态。

| 状态码 | 名字 | Qt 显示建议 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | PENDING | 等待中 | 目标已提交，move_base 还没开始执行。 |
| 1 | ACTIVE | 执行中 | 小车正在执行导航任务。 |
| 2 | PREEMPTED | 已取消/被替换 | 目标被取消或被新目标替换。 |
| 3 | SUCCEEDED | 已到达 | 导航完成。 |
| 4 | ABORTED | 失败 | 规划或执行失败，常见于地图/定位/障碍物不匹配。 |
| 5 | REJECTED | 被拒绝 | 目标非法或不可执行。 |
| 8 | RECALLED | 撤回 | 执行前被撤回。 |
| 9 | LOST | 状态丢失 | 状态异常，建议重新检查 ROS。 |

# /move_base/status 示例
status_list:
  - goal_id:
      id: "/move_base-..."
    status: 3
    text: "Goal reached."

# Qt 显示
导航状态: 已到达
说明: Goal reached.

8. 路径怎么显示

全局路径订阅 /move_base/NavfnROS/plan，类型 nav_msgs/Path。通常是一条较长路径，用一条醒目的细线显示即可。

局部路径订阅 /move_base/TebLocalPlannerROS/local_plan，类型 nav_msgs/Path。通常是一条短路径，可用另一种颜色显示。

Path 中每个 pose 都有 header.frame_id，通常应该是 map。Qt 要把这些点按 map 坐标直接画到同一个场景。

# nav_msgs/Path 结构简化示例
header:
  frame_id: "map"
poses:
  - pose:
      position: {x: 1.20, y: -6.70, z: 0.0}
  - pose:
      position: {x: 1.35, y: -6.55, z: 0.0}
  - pose:
      position: {x: 1.80, y: -6.10, z: 0.0}

9. 取消目标

Qt 端提供“取消导航”按钮。点击后向 /move_base/cancel 发布空 GoalID。

取消后继续观察 /move_base/status 和底盘反馈速度，确认不再有 /cmd_vel 输出、小车速度为 0。

# 发布 topic
/move_base/cancel

# 消息类型
actionlib_msgs/GoalID

# 空消息即可取消当前目标
stamp: {secs: 0, nsecs: 0}
id: ""

10. 安全判断和按钮开关

| 条件 | Qt 行为 |
| --- | --- |
| 拿不到 map -> base_link | 禁用“发送目标”。提示：定位不可用。 |
| 点云/地图/小车位置明显不重合 | 禁用远距离目标。提示：地图或定位不匹配。 |
| /chassis_info_fb.io_fb.io_fb_estop = True | 禁用“发送目标”。提示：急停触发。 |
| /chassis_info_fb.io_fb.io_fb_joypad_ctrl = True | 禁用“发送目标”。提示：遥控器接管中。 |
| /chassis_info_fb.ctrl_fb.ctrl_fb_gear 不是 6 | 建议禁用“发送目标”。提示：不在指令/导航档位。 |
| /move_base/status = ACTIVE | 可允许“取消导航”，发送新目标前最好二次确认。 |
| /move_base/status = SUCCEEDED 或空闲 | 允许发送目标，但仍需满足前面的安全条件。 |

边界：Qt 端不要发布 /cmd_vel、/robot_cmd_vel、/smoother_cmd_vel。速度控制仍然交给 move_base、velocity_smoother 和底盘控制节点。

11. /chassis_info_fb 推荐解析字段

| 字段 | 含义 | Qt 显示 / 用途 |
| --- | --- | --- |
| io_fb.io_fb_estop | 急停状态 | True 表示急停触发。 |
| io_fb.io_fb_joypad_ctrl | 遥控器接管 | True 表示遥控器接管中，不建议发导航目标。 |
| io_fb.io_fb_charge_state | 底盘充电 IO | 只是底盘 IO 参考，不等同于 BMS 是否充电。 |
| ctrl_fb.ctrl_fb_gear | 档位 | 当前经验：6 更接近指令/导航模式。 |
| ctrl_fb.ctrl_fb_linear | 线速度反馈 | 用于显示底盘当前速度。 |
| ctrl_fb.ctrl_fb_angular | 角速度反馈 | 用于显示底盘当前角速度。 |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_soc | 电量百分比 | 显示电量。 |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_charge_flag | BMS 充电标记 | 判断 BMS 是否正在充电。BMS True 就显示充电中。 |
| bms_fb.bms_fb_voltage / current | 电压 / 电流 | 显示电池状态。 |

12. Qt 实现步骤

保留现有点云渲染，先默认使用 /qt/rslidar_points。

新增 TF 订阅模块，解析 /tf 和 /tf_static，至少能稳定拿到 map -> base_link。

在点云/地图视图中画小车图标：位置使用 x/y，朝向使用 currentYaw。

新增 /move_base/status 订阅，显示空闲、执行中、已到达、失败、取消。

新增全局路径和局部路径显示：/move_base/NavfnROS/plan、/move_base/TebLocalPlannerROS/local_plan。

新增点击目标功能，第一步只打印 map 坐标 targetX、targetY 和 currentYaw，不发布。

确认坐标正确后，发布 /move_base_simple/goal。目标 yaw 使用 currentYaw，不使用鼠标拖拽方向。

新增取消按钮，发布 /move_base/cancel。

接入 /chassis_info_fb 的安全字段，作为发送按钮的禁用条件。

现场联调时先选近距离目标，确认状态能从 ACTIVE 到 SUCCEEDED，再试更远目标。

14. 联调顺序

| 阶段 | 操作 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A. 只读显示 | Qt 订阅点云、TF、状态、路径，不发布任何 topic。 | 能看到点云、小车图标、当前导航状态。 |
| B. 坐标验证 | 移动小车或让小车小范围移动。 | Qt 小车图标的位置和方向跟现场一致。 |
| C. 点击预览 | 点击目标点但只打印，不发布。 | 打印出的 targetX/targetY 在 map 坐标下合理，currentYaw 和小车朝向一致。 |
| D. 近距离目标 | 发布一个近距离目标，yaw 保持 currentYaw。 | /move_base/status 进入 ACTIVE，随后 SUCCEEDED；小车没有异常摆动。 |
| E. 取消目标 | 执行中点击取消。 | /move_base/status 进入取消相关状态，底盘速度回到 0。 |
| F. 异常保护 | 断开 TF、急停、遥控接管或地图明显错位。 | Qt 自动禁用发送目标。 |

15. Qt 对接

必须接：/qt/rslidar_points、/tf、/tf_static、/move_base/status、/move_base_simple/goal、/move_base/cancel。

建议接：/move_base/NavfnROS/plan、/move_base/TebLocalPlannerROS/local_plan、/chassis_info_fb。

第一版目标交互：点击得到目标 x/y；目标 yaw=current robot yaw；不做拖拽箭头。

禁区：不要发布速度 topic；不要直接接高带宽深度点云；地图/定位不重合时不要发任务。