# 非凸α开发者文档

## 1. 机器现状总览

当前资料来源由实机快照、机上源码快照、PDF、wiki 和本地知识库组成。

事实优先级按“实机快照 > 机上源码快照 > 本地知识库 > PDF > wiki”执行。

当前主链是单机 LIO / VIO + Diff-planner + px4ctrl + mavros + multipoint。

D435 + VINS 是当前视觉定位主链假设，不以 Elastic 为默认链路。

Elastic 不属于当前实机默认部署链路。

当前必须区分“实机已部署”“源码存在但非主链”“产品线文档提到但未落机”三种状态。

### 1.1 当前机器画像

机载电脑：Jetson Orin NX 16GB。

系统：Ubuntu 20.04.6。

ROS：Noetic。

视觉主硬件：Intel RealSense D435。

雷达主硬件：Livox MID360。

主工作空间：Diff-planner。

当前主入口脚本：`run_single_lio.sh`、`run_single_vio.sh`、`takeoff.sh`、`pub_trigger.sh`、`back.sh`、`land.sh`。

### 1.2 与产品线文档的关键偏差

wiki / PDF 会展示目标跟踪、集群、YOLO 等扩展能力。

当前实机文档主路径只写 LIO、VIO、单机规划、多点任务、自动起降、状态观测和接管安全。

Elastic、FUEL、Formation、YOLO 只能出现在部署矩阵和扩展附录中。

## 2. 当前已部署功能清单

### 2.1 当前主路径功能

单机 LIO：通过 `run_single_lio.sh` 拉起 `mavros + faster_lio + ekf + diff_planner + px4ctrl + multipoint`。

单机 VIO：通过 `run_single_vio.sh` 拉起 `mavros + realsense2_camera + vins + diff_planner + px4ctrl + multipoint`。

单机规划：由 `diff_planner` 输出轨迹，`traj_server` 送入 `/setpoints_cmd`。

多点任务：由 `multipoint` 读取 `points.yaml`，触发方式为脚本或 RC 8 通映射。

自动起降：通过 `/px4ctrl/takeoff_land` 的 `takeoff_land_cmd=1/2`。

状态观测：依赖 `/mavros/state`、`/mavros/battery`、`/mavros/rc/in`、`/ekf/ekf_odom`、`/vins/imu_propagate` 等接口。

### 2.2 扩展能力边界

Elastic / 目标跟踪：当前不作为实机默认链路。

FUEL / 自主探索：当前不作为实机默认链路。

Formation / 集群：当前不作为实机默认链路。

YOLO 检测：当前不作为实机默认链路。

## 3. 启动链与运行链

### 3.1 LIO 启动链

`run_single_lio.sh`

-> `roslaunch mavros px4.launch`

-> `rosrun mavros mavcmd long ...`

-> `roslaunch faster_lio mapping_mid360.launch`

-> `roslaunch ekf ekf_lidar.launch`

-> `roslaunch diff_planner run_exp_single_lio.launch`

-> `roslaunch px4ctrl run_ctrl_lio.launch`

-> `roslaunch multipoint multipointplan_exp_lio.launch`

-> `roslaunch diff_planner exp_rviz.launch`

### 3.2 VIO 启动链

`run_single_vio.sh`

-> `roslaunch mavros px4.launch`

-> `rosrun mavros mavcmd long ...`

-> `roslaunch realsense2_camera rs_camera.launch`

-> `roslaunch vins vins_d435.launch`

-> `roslaunch diff_planner run_exp_single_vio.launch`

-> `roslaunch px4ctrl run_ctrl_vio.launch`

-> `roslaunch multipoint multipointplan_exp_vio.launch`

-> `roslaunch diff_planner exp_rviz.launch`

### 3.3 动作触发链

起飞：`takeoff.sh` 或 RC 8 通下->中 -> `/px4ctrl/takeoff_land`

开始任务：`pub_trigger.sh` 或 RC 8 通中->上 -> `/move_base_simple/goal`

返程：`back.sh` 或 RC 8 通上->中 -> `/back_trigger`

降落：`land.sh` 或 RC 8 通中->下 -> `/px4ctrl/takeoff_land`

## 4. 接口说明

### 4.1 人工物理层

RC 5 通：光流 / 姿态 / onboard 模式切换，是上层控制能否真正接管 `px4ctrl` 的前置门。

RC 6 通：悬停 / 轨迹模式切换，异常时优先上拨 6 通回到安全兜底状态。

RC 7 通：解锁 / 锁桨 / 急停，是最高优先级安全通道。

RC 8 通：起飞 / 开始任务 / 返程 / 降落动作触发，`multipoint` 会直接读取 `/mavros/rc/in` 中该通道的变化。

### 4.2 脚本编排层

`run_single_lio.sh`：LIO 全栈入口，负责把 `mavros`、`faster_lio`、`ekf`、`diff_planner`、`px4ctrl`、`multipoint` 依次拉起。

`run_single_vio.sh`：VIO 全栈入口，负责把 `mavros`、`realsense2_camera`、`vins`、`diff_planner`、`px4ctrl`、`multipoint` 依次拉起。

`takeoff.sh`：向 `/px4ctrl/takeoff_land` 发布起飞命令。

`pub_trigger.sh`：向 `/move_base_simple/goal` 发布开始任务触发。

`back.sh`：向 `/back_trigger` 发布返程触发。

`land.sh`：向 `/px4ctrl/takeoff_land` 发布降落命令。

### 4.3 ROS 动作层

`/px4ctrl/takeoff_land`：`quadrotor_msgs/TakeoffLand`，通过 `takeoff_land_cmd=1/2` 表示起飞 / 降落。

`/move_base_simple/goal`：`geometry_msgs/PoseStamped`，被 `multipoint` 用作开始任务触发。

`/back_trigger`：`geometry_msgs/PoseStamped`，被 `multipoint` 用作返程触发。

`/goal`：`geometry_msgs/PoseStamped`，由 `multipoint` 向规划器逐点发送任务目标。

`/planning/yaw`：`quadrotor_msgs/PositionCommand`，在带 yaw 的多点模式中补充偏航命令。

`/setpoints_cmd`：`quadrotor_msgs/PositionCommand`，`traj_server` 输出给 `px4ctrl` 的核心控制通道。

### 4.4 ROS 状态观测层

`/mavros/state`：飞控连接、模式、解锁状态的第一入口。

`/mavros/battery`：电压、电流、电量百分比的常用入口。

`/mavros/rc/in`：遥控器原始通道输入，既是安全门又是动作映射源。

`/mavros/imu/data`：飞控 IMU 输入，`px4ctrl` 明确依赖该 topic。

`/mavros/local_position/pose`：PX4 本地位姿输出。

`/ekf/ekf_odom`：LIO 主链下的融合定位输出。

`/laserMapping/odometry`：`faster_lio` 原始里程计输出。

`/laserMapping/cloud_registered`：规划器和 rviz 常看的配准点云。

`/vins/imu_propagate`：VIO 主链下的惯导融合定位输出。

`/drone_0_planning/trajectory`：规划器发布的轨迹结果。

### 4.5 配置入口层

`points.yaml`：定义 `test1`、`test2`、`test3`、`test4` 和 `test_back`，决定多点任务的格式和返程点。

`ctrl_param_fpv.yaml`：定义低压阈值、自动起飞高度、自动起降速度、手动接管速度上限等飞控侧关键参数。

`multipointplan_exp_lio.launch`：定义 `fligt_type`、`next_distance`、`start_plan`、`back_plan`。

`run_exp_single_lio.launch`：定义 LIO 规划链的速度、加速度、jerk、地图分辨率、膨胀半径等参数。

`run_exp_single_vio.launch`：定义 VIO 规划链的视觉输入、相机内参和规划参数。

### 4.6 扩展接入层

桥接型接入：外部系统订阅状态 topic，发布动作 topic，不直接碰控制器内部状态机。

任务层接入：替换 `points.yaml` 或 `multipoint` 的任务来源，把上层任务转成航点或动作原语。

深改型接入：修改 `diff_planner`、`traj_server`、`px4ctrl`，适合算法级改造，不适合作为第一接入点。

## 5. 关键参数入口

### 5.1 `points.yaml`

负责定义 `test1`、`test2`、`test3`、`test4` 和 `test_back`。

`fligt_type=1` 时每个点必须是 `[x, y, z]`。

`fligt_type=2` 时每个点必须是 `[x, y, z, time]`。

`fligt_type=3` 时每个点必须是 `[x, y, z, yaw]`。

`fligt_type=4` 时每个点必须是 `[x, y, z, yaw, time]`。

`test_back` 固定为三元组 `[x, y, z]`，格式不对会被 `multipoint` 直接判错。

### 5.2 `ctrl_param_fpv.yaml`

`low_voltage`：低压阈值，当前为 21.0V。

`auto_takeoff_land.takeoff_height`：自动起飞高度，当前为 0.8m。

`auto_takeoff_land.takeoff_land_speed`：自动起降速度，当前为 0.2m/s。

`max_manual_vel`：手动接管速度上限，当前为 1.0m/s。

`msg_timeout.odom/rc/cmd/imu/bat`：各类输入超时门槛，超时会直接影响控制器接管和执行。

### 5.3 `multipointplan_exp_lio.launch`

`fligt_type`：多点模式选择，源码中保留该拼写，不要擅自更名。

`next_distance`：判定到达当前点并切下一个点的阈值。

`start_plan`：是否启用开始任务逻辑。

`back_plan`：是否启用返程逻辑。

### 5.4 `run_exp_single_lio.launch`

`max_vel`

`max_acc`

`max_jer`

`planning_horizon`

`map_resolution`

`inflation_size`

`virtual_ceil`

`virtual_ground`

### 5.5 `run_exp_single_vio.launch`

视觉模式下的规划参数入口与 LIO 基本一致。

相机内参通过 `cx`、`cy`、`fx`、`fy` 提供，错误内参会直接破坏 VIO 规划效果。

深度输入来自 `/camera/depth/image_rect_raw`，odom 输入来自 `/vins/imu_propagate`。

## 6. 状态观测与排障路径

### 6.1 日常观测最短路径

看电量：`/mavros/battery`

看飞控连接和模式：`/mavros/state`

看 RC 输入：`/mavros/rc/in`

看 PX4 本地位姿：`/mavros/local_position/pose`

看 LIO 融合定位：`/ekf/ekf_odom`

看 VIO 定位：`/vins/imu_propagate`

看点云质量：`/laserMapping/cloud_registered`

看规划轨迹：`/drone_0_planning/trajectory`

### 6.2 排障顺序

1. 先确认入口脚本是否完整拉起，不要只看到 `px4ctrl` 在就误判全链在线。

2. 再确认 `mavros` 是否在线，优先看 `/mavros/state`、`/mavros/battery`、`/mavros/rc/in`。

3. 再确认定位链是否正常输出，LIO 看 `/ekf/ekf_odom` 和点云，VIO 看 `/vins/imu_propagate` 和相机链。

4. 再确认动作 topic 是否被正确触发，尤其是 `/px4ctrl/takeoff_land`、`/move_base_simple/goal`、`/back_trigger`。

5. 最后确认 RC 档位、安全门和超时参数，避免把人为状态门限问题误判成算法问题。

### 6.3 常见误判

`run_ctrl_lio.launch` 不是全栈入口，它只起 `px4ctrl`。

wiki 上出现的功能不等于当前机器已经可直接启动。

有规划轨迹不等于 `px4ctrl` 一定在执行，还要看飞控模式、RC 档位和控制器状态。

## 7. 二开建议与扩展边界

### 7.1 推荐接入顺序

1. 先做桥接型接入，不碰底层控制。

2. 再做任务层改造，把上层任务映射成航点或动作原语。

3. 最后才考虑深改规划器或控制器。

### 7.2 最小上层系统接入方案

订阅：`/mavros/state`、`/mavros/battery`、`/mavros/rc/in`、`/ekf/ekf_odom`、`/vins/imu_propagate`

发布：`/px4ctrl/takeoff_land`、`/move_base_simple/goal`、`/back_trigger`

如果要保留现有任务逻辑，就不要直接绕过 `multipoint` 写 `/goal` 或 `/setpoints_cmd`。

### 7.3 不推荐的第一刀

不要第一步就直接从 `/setpoints_cmd` 控制器注入高频命令。

不要第一步就改 `px4ctrl` 状态机。

不要把 Elastic / 集群 / YOLO 写进当前实机默认能力。

不要把产品线文档里的能力边界和当前机上边界混在一起。

# 状态与截图对照附录

## 使用原则

这一附录服务于开发者日常排查，不替代完整说明书。

当前仓库中的原始图片多数是算法 README 图、仿真 gif 或模块演示图，不能直接当作实机日常操作截图。

因此这里分成两部分：一部分写当前已经能引用的证据，一部分明确需要补采的实机画面。

## 起飞前

应同时展示遥控器 5/6/7/8 通档位，至少能一眼看出当前是否满足 onboard + 轨迹模式 + 已解锁的自动起飞前置条件。

应展示起飞前终端或 rviz 的关键状态，重点是 `/mavros/state`、`/mavros/battery`、`/mavros/rc/in` 三项联合观测。

应提示开发者在起飞前先确认定位链已经稳定输出，LIO 看 `/ekf/ekf_odom`，VIO 看 `/vins/imu_propagate`。

当前可引用的原始证据主要来自本地知识库中的遥控器通道说明和状态观测命令，不存在一张已经整理好的“起飞前状态总图”。

## 手动悬停与接管

应展示 5 通和 6 通切换后的状态语义，至少覆盖 onboard、姿态、光流和悬停兜底四种判断。

应提示出现异常时优先上拨 6 通回悬停，再按需要切 5 通或 7 通。

应提示开发者观察 `/mavros/rc/in`，确认当前不是软件逻辑错误，而是 RC 档位没满足安全门。

当前仓库里只有遥控器通道文字说明，没有成套的“接管前后对照图”。

## 自主执行

应展示任务启动后 rviz 中的轨迹、点云和当前位置关系。

应提示开发者同步检查 `/drone_0_planning/trajectory`、`/setpoints_cmd`、`/ekf/ekf_odom` 或 `/vins/imu_propagate`。

当前可引用的素材包括 `Diff-planner/images/rviz_test.gif` 和 `Diff-planner/images/navigation.gif`，但这两份更偏算法演示，不应当替代实机日常判断图。

当前更可靠的文字证据来自本地知识库对 LIO/VIO 主链和规划 topic 的整理。

## 返航与降落

应展示返航触发和降落触发的两种方式：脚本触发与 RC 8 通触发。

应提示开发者检查 `/back_trigger`、`/px4ctrl/takeoff_land`、`/mavros/state`，确认系统是否真正进入返航或降落动作。

应展示落地后如何判断任务真正结束，例如轨迹停止刷新、状态稳定、动力系统已安全退出。

当前没有一套现成的“返航前后”和“降落完成后”对照截图，需要补采。

# 开发导航页

## 先怎么看这些交付件

1. 优先打开 `非凸α-二开速查台.html`，先按“场景入口”“当前已部署”“推荐接口”理解当前机器主链和接入方式。

2. 再看 `非凸α-开发者文档包.docx` 的“机器现状总览”“当前已部署功能清单”“启动链与运行链”，把边界和运行链补全。

3. 再打开 `非凸α-接口总表.xlsx`，先读 `怎么用`、`场景速查` 和 `推荐接入`，不要直接扎进 `完整原表`。

4. 再打开 `非凸α-功能部署矩阵.xlsx`，先读 `怎么用` 和 `当前已部署`，把当前机器能直接接的功能和后续扩展分开。

5. 如果要补培训材料或日常速查图，再看 `非凸α-素材缺口表.xlsx`。

## 我想改什么，应该看哪里

想改起飞高度 -> `01-developer-guide.md` 的参数入口章节 + `ctrl_param_fpv.yaml`

想改低压阈值 -> `01-developer-guide.md` 的参数入口章节 + `ctrl_param_fpv.yaml`

想改航点格式 -> `points.yaml` + `multipointplan_exp_lio.launch`

想改 LIO 规划参数 -> `run_exp_single_lio.launch`

想改 VIO 规划参数或相机内参 -> `run_exp_single_vio.launch`

想接上层 Agent / MQTT / HTTP 桥接 -> `02-interface-table.csv` 的状态接口和动作接口 + `01-developer-guide.md` 的“二开建议与扩展边界”

想知道任务是怎么开始的 -> `run_single_lio.sh` / `run_single_vio.sh` + `/move_base_simple/goal`

想看返航和降落怎么触发 -> `/back_trigger` + `/px4ctrl/takeoff_land` + `RC Channel 8`

想看电量、位置、姿态 -> `/mavros/battery`、`/mavros/local_position/pose`、`/ekf/ekf_odom`、`/vins/imu_propagate`

想判断问题在脚本、定位、规划还是控制 -> `01-developer-guide.md` 的“状态观测与排障路径”

想判断 Elastic / FUEL / 集群是否当前能直接用 -> `03-feature-deployment-matrix.csv`

想决定新功能应该插在哪一层 -> `01-developer-guide.md` 的“接口说明”与“二开建议与扩展边界”